- PCDJ DAC-2 Controller Codes

General Transmit Codes

| Code Description | HEX CODE |
| --- | --- |
| Port Settings | BAUD Rate - 57600 Parity - NONE Data Bits - 8 Stop Bits – 1 Flow- NONE |
| Initialize/Clear | FF0101 |

Left Deck Transmit Codes

| Code Description | HEX CODE | VALUES |
| --- | --- | --- |
| Track Digit One | 900000 | 900000-90000B |
| Track Digit Two | 900100 | 900100-90010B |
| Time Digit One | 900200 | 900200-90020B |
| Time Digit Two | 900300 | 900300-90030B |
| Time Digit Three | 900400 | 900400-90040B |
| Time Digit Four | 900500 | 900500-90050B |
| Time Digit Five | 900600 | 900600-90060B |
| Time Digit Six | 900700 | 900700-90070B |
| Time Colons | 900B0D | 900B0D/900C0D on/off |
| Pitch Digit One | 900801 | 900801 |
| Pitch Decimal | 900B0E | 900B0E/900C0E on/off |
| Pitch Digit Two | 900900 | 900900-90090B |
| Pitch Digit Three | 900A00 | 900A00-900A0B |
| Elapsed | 900B06 | 900B06/900C06 on/off |
| Remain | 900B07 | 900B07/900C07 on/off |
| Single | 900B05 | 900B05/900C05 on/off |
| Cue Light | 900D01 | 900D01/900E01 on/off |
| Play Light | 900D00 | 900D00/900E00 on/off |
| Match Light | 900D02 | 900D02/900E02 on/off |
| Loop Light | 900D08 | 900D08/900E08 on/off |
| FX Light | 900D09 | 900D09/900E09 on/off |
| Progress Clear | 900F20/900F00 | 900F20/900F00 left 5/right 5 |
| Progress Left 5 | 900f30-900F3F | 900F30 – 1 900F38 – 2 900F3C – 3 900F3E – 4 900F3F – 5 |
| Progress Right 5 | 900F50-900F5F | 900F50 – 1 900F58 – 2 900F5C – 3 900F5E – 4 900F5F – 5 |

Left Deck Receive Codes

| Code Description | HEX CODE | VALUES |
| --- | --- | --- |
| Load | 905B407F | 905B407F/905B007F DOWN/UP |
| Seek Start Code | 9030007F | 9030007F |
| Seek End Code | 9030407F | 9030407F |
| Seek Forward Codes | 9031407F-9037407F | 9031407F 9031007F 9032407F 9032007F 9033407F 9033007F 9034407F 9034007F 9035407F 9035007F 9036407F 9036007F 9037407F 9037007F |
| Seek Reverse Codes | 9038407F-903F407F | 9038407F 9038007F 9039407F 9039007F 903A407F 903A007F 903B407F 903B007F 903C407F 903C007F 903D407F 903D007F 903E407F 903E007F 903F407F 903F007F |
| Jog Wheel Left | 9061207F | 9061207F |
| Jog Wheel Right | 9061307F | 9061307F |
| Wait List Button | 9055407F/9055007F | 9055407F/9055007F DOWN/UP |
| Shift Button | 905A407F/905A007F | 905A407F/905A007F DOWN/UP |
| FX Button | 905C407F/905C007F | 905C407F/905C007F DOWN/UP |
| Cue Seek Left | 9056407F/9056007F | 9056407F/9056007F DOWN/UP |
| Cue Seek Right | 9058407F/9058007F | 9058407F/9058007F DOWN/UP |
| Group | 9057407F/9057007F | 9057407F/9057007F DOWN/UP |
| Loop | 9059407F/9059007F | 9059407F/9059007F DOWN/UP |
| Cue | 9051407F/9051007F | 9051407F/9051007F DOWN/UP |
| Play | 9050407F/9050007F | 9050407F/9050007F DOWN/UP |
| Pitch Bend Minus | 9054407F/9054007F | 9054407F/9054007F DOWN/UP |
| Pitch Bend Plus | 9053407F/9053007F | 9053407F/9053007F DOWN/UP |
| Match | 9052407F/9052007F | 9052407F/9052007F DOWN/UP |
| Pitch Center | E003007F/ E004007F | E003007F/ E004007F UP/DOWN |
| Pitch Up | E003017F-E0033F7F | E003017F-E0033F7F |
| Pitch Down | E004017F-E0043F7F | E004017F-E0043F7F |

Right Deck Transmit Codes

| Code Description | HEX CODE | VALUES |
| --- | --- | --- |
| Track Digit One | 901000 | 901000-90100B |
| Track Digit Two | 901100 | 901100-90110B |
| Time Digit One | 901200 | 901200-90120B |
| Time Digit Two | 901300 | 901300-90130B |
| Time Digit Three | 901400 | 901400-90140B |
| Time Digit Four | 901500 | 901500-90150B |
| Time Digit Five | 901600 | 901600-90160B |
| Time Digit Six | 901700 | 901700-90170B |
| Time Colons | 901B0D | 901B0D/901C0D on/off |
| Pitch Digit One | 901801 | 901801 |
| Pitch Digit Two | 901900 | 901900-90190B |
| Pitch Decimal | 900B1E | 900B1E/900C1E on/off |
| Pitch Digit Three | 901A00 | 901A00-901A0B |
| Elapsed | 900B16 | 900B16/900C16 on/off |
| Remain | 900B17 | 900B17/900C17 on/off |
| Single | 900B15 | 900B15/900C15 on/off |
| Cue Light | 900D05 | 900D05/900E05 on/off |
| Play Light | 900D04 | 900D04/900E04 on/off |
| Match Light | 900D06 | 900D06/900E06 on/off |
| Loop Light | 900D0A | 900D0A/900E0A on/off |
| FX Light | 900D0B | 900D0B/900E0B on/off |
| Progress Clear | 901F20/901F00 | 901F20/901F00 left 5/right 5 |
| Progress Left 5 | 901f30-901F3F | 901F30 – 1 901F38 – 2 901F3C – 3 901F3E – 4 901F3F – 5 |
| Progress Right 5 | 901F50-901F5F | 901F50 – 1 901F58 – 2 901F5C – 3 901F5E – 4 901F5F – 5 |

Right Deck Receive Codes

| Code Description | HEX CODE | VALUES |
| --- | --- | --- |
| Load | 904B407F | 904B407F/904B007F DOWN/UP |
| Seek Forward Start Code | 9020007F | 9020007F |
| Seek Forward Codes | 9021407F-9027407F | 9021407F 9021007F 9022407F 9022007F 9023407F 9023007F 9024407F 9024007F 9025407F 9025007F 9026407F 9026007F 9027407F 9027007F |
| Seek Reverse Codes | 9028407F-902F407F | 9028407F 9028007F 9029407F 9029007F 902A407F 902A007F 902B407F 902B007F 902C407F 902C007F 902D407F 902D007F 902E407F 902E007F 902F407F 902F007F |
| Jog Wheel Left | 9060207F | 9060207F |
| Jog Wheel Right | 9060307F | 9060307F |
| Wait List Button | 9045407F/9045007F | 9045407F/9045007F DOWN/UP |
| Shift Button | 904A407F/904A007F | 904A407F/904A007F DOWN/UP |
| FX Button | 904C407F/904C007F | 904C407F/904C007F DOWN/UP |
| Cue Seek Left | 9046407F/9046007F | 9046407F/9046007F DOWN/UP |
| Cue Seek Right | 9048407F/9048007F | 9048407F/9048007F DOWN/UP |
| Group | 9047407F/9057007F | 9047407F/9047007F DOWN/UP |
| Loop | 9049407F/9049007F | 9049407F/9049007F DOWN/UP |
| Cue | 9041407F/9041007F | 9041407F/9041007F DOWN/UP |
| Play | 9040407F/9040007F | 9040407F/9040007F DOWN/UP |
| Pitch Bend Minus | 9044407F/9044007F | 9044407F/9044007F DOWN/UP |
| Pitch Bend Plus | 9043407F/9043007F | 9043407F/9043007F DOWN/UP |
| Match | 9042407F/9042007F | 9042407F/9042007F DOWN/UP |
| Pitch Center | E001007F/ E002007F | E001007F/ E002007F UP/DOWN |
| Pitch Up | E001017F-E0013F7F | E001017F-E0013F7F |
| Pitch Down | E002017F-E0023F7F | E002017F-E0023F7F |